Załącznik numer ….. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia

poduszkowca ratowniczego wraz z przyczepą

- Poduszkowiec powinien być zbudowany i wyposażony zgodnie z założeniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Do oferty należy dołączyć rysunki poglądowe oraz opis poduszkowca i przyczepki transportowej.

| Lp. | Parametry wymagane |  |
| --- | --- | --- |
| Poduszkowiec |  |  |
| 1. | Poduszkowiec | marka……………….., model……………….. |
| 2. | Masa własna poduszkowca | od 300 - 400 kg |
| 3. | Dopuszczalny udźwig poduszkowca | powyżej 300 kg |
| 4. | Konstrukcja poduszkowca powinna zapewniać sprawne i szybkie poruszanie się po: | śniegu, lodzie bez względu na jego grubość, wodzie bez względu na głębokość i zanurzone przedmioty, lądzie, mokradłach, bagnach, sypkim piasku, terenach o rozmiękłym lub skażonym podłożu |
| 5. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego | 12 V |
| 6. | Wszystkie obwody elektryczne. Instalacja elektryczna powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym, korozją oraz działaniem smarów, wody i nadmiernej temperatury. Dodatkowe wyposażenie elektryczne znajdujące się w poduszkowcu, które może być narażone na działanie wody powinno mieć stopień ochronny | minimum IP 44 |
| 7. | Instalację należy wyposażyć w zewnętrzne złącze do ładowania | akumulatora / akumulatorów |
| 8. | Wylot spalin z układu wydechowego | umiejscowiony uniemożliwienie przedostawanie się spalin do kabiny |
| 9. | W przypadku, gdy w odległości do 150 mm od elementów układu wydechowego znajdują się urządzenie sterujące, przewody plastikowe, przewody elektryczne, itp., winny być: | izolowane osłonami ciepło ochronnymi |
| 10. | Wszelkie mechanizmy napędowe lub będące w ruchu z którymi możliwy jest kontakt załogi podczas obsługi poduszkowca i urządzeń na nim zamontowanych muszą być wyposażone: | w osłony ochronne |
| 11. | Wszystkie napisy, instrukcje obsługi umieszczone na zabudowie powinny być wykonane | w języku polskim |
| 12. | Przyrządy sterownicze, kontrolne i ostrzegawcze na stanowiskach obsługi urządzeń powinny być grupowane razem z zachowaniem następujących zasad: | elementy najważniejsze powinny być umieszczone w strefach łatwo dostępnych i dobrze widocznych, awaryjne elementy sterownicze powinny być wyraźnie oddzielone i oznaczone, elementy sterownicze powinny być umieszczone w takiej kolejności, w jakiej są używane i w taki sposób, aby ręka operatora mogła się przenosić od jednego elementu ruchem ciągłym i płynnym, urządzenia, których działanie jest podporządkowane jakiejś funkcji nadrzędnej powinny być pogrupowane razem. |
| 13. | Tablice przyrządów powinny być całkowicie czytelne z miejsca obsługi i umieszczone tak blisko tego miejsca na ile to możliwe oraz znajdować się: | w strefach optymalnego widzenia |
| 14. | Oświetlenie tablicy oraz wskaźników powinno zapewniać możliwość odczytu wskazań | z odległości 1 m w każdych warunkach widoczności |
| 15. | Wyłącznik awaryjny | umieszczony w łatwo dostępnym miejscu |
| 16. | Instrumenty oraz przyrządy kontrolne wystawione na działanie warunków atmosferycznych lub w miejscach podatnych na uszkodzenia | powinny posiadać odpowiednią konstrukcję zabezpieczająca przed uszkodzeniem oraz przypadkowym uruchomieniem |
| 17. | Urządzenia kontrolno – sterownicze | Winny być oznakowane za pomocą znormalizowanych symboli (piktogramów) lub innymi opisami, jeżeli symbole nie istnieją |
| 18. | Oznakowanie i wyposażenie | wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz urządzenia sygnalizacyjne |
| 19. | Kadłub z zabudową | w kolorze czerwonym – RAL 3000 lub podobnym |
| 20. | Elementy nośne kabiny | w kolorze czarnym |
| 21. | Urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze | powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz posiadać dodatkowy sygnał akustyczny z możliwością sterowania przez operatora zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi |
| 22. | Urządzenie akustyczne | min. 3 modulowane tony, głośnik o mocy powyżej 200 W skierowany do przodu, umieszczony w miejscu jak najmniej narażonym na kontakt z wodą i zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, praca przy wyłączonym silniku, |
| 23. | Stroboskopowa lampa sygnalizacyjna | w kolorze niebieskim umieszczona centralnie na obudowie wentylatora napędowego, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, praca przy wyłączonym silniku, |
| 24. | Światła pozycyjne | stosowane w żegludze śródlądowej, oświetlenie pola pracy (robocze) wokół poduszkowca, praca przy wyłączonym silniku, |
| 25. | Oznakowanie | zgodne z numerami operacyjnymi |
| 26. | Światła zewnętrzne | zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi |
| 27. | Alternator | o mocy potrzebnej do zasilania instalacji elektrycznej włącznie z urządzeniami sygnalizacji ostrzegawczej |
| 28. | Pojemność akumulatorów | odpowiednia do obciążenia elektrycznego instalacji poduszkowca |
| 29. | Przedział (skrytka) akumulatorów | wentylowany, zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych, a jego konstrukcja powinna zapewniać łatwy dostęp do akumulatora podczas kontroli i konserwacji |
| 30. | Transport | minimum dwie osoby załogi oraz 1 ratowanej osoby w pozycji leżącej, możliwość transportu drogowego za samochodem osobowym, |
| 31. | Wyposażenie |  |
|  | Kamizelki ratunkowe | 5 szt. |
|  | Słuchawki (wygłuszacze) | 3 szt. |
|  | Uprzęże asekuracyjne z lążami zakończonymi karabińczykami | 3 kpl. |
|  | Rzutka ratownicza z bojką (min. 30 mb) | 2 kpl. |
|  | Kotwica z liną ( min. 30 mb. ) | 1 kpl. |
|  | Wiosła (pagaje) | 2 szt. |
|  | Bojka świecąca | 4 szt. |
|  | Apteczka | 1 kpl. |
|  | Gaśnica proszkowa 2 kg. | 2 szt. |
|  | Szperacz demontowalny | 1 szt. |
|  | Zestaw naprawczy fartuchów + fartuchy zapasowe. | 1 kpl. |
|  | Narzędzia do obsługi poduszkowca | 1 kpl. |
|  | Bosak mały „ żeglarski” | 1 szt. |
|  | Pas ratunkowy „ węgorz „ z liną na kołowrotku | 1 szt. |
| Kadłub |  |  |
| 1. | Konstrukcja | samodzielny załadunek i rozładunek z przyczepy /wymagana wciągarka /, zatrzymywanie się i pozostawanie w miejscu przez dowolny okres czasu bez względu na typ podłoża, dodatnią pływalność nawet w przypadku uszkodzenia kadłuba, stabilność pracy w trudnych warunkach, odporność na warunki atmosferyczne, możliwość prowadzenia działań w lecie i zimie, jak najwyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne, odwodnienie kabiny ( np. otwory odwadniające zamykane korkami). |
| 2. | Zaczep holowniczy | holowniczy z przodu i z tyłu umożliwiający holowanie, zaczepy do cumowania oraz uchwyty do przenoszenia, przemieszczania poduszkowca uwzględniające równomierne rozłożenie obciążenia przy przenoszeniu |
| 3. | Zabezpieczenie | przed obiciem o przeszkody – np. gumowe listwy odbojowe |
| 4. | Fartuch pod kadłubem | umożliwiający powstanie poduszki powietrznej wykonany w formie segmentów z materiału odpornego na słoną wodę, kwasy, niskie temperatury, ścieranie i rozdarcia |
| 5. | Oznakowanie | CE |
| 6. | Napisy | z jednej strony kadłuba „STAROSTWO POWIATOWE PIASECZNO, z drugiej strony WOPR PIASECZNO, kolor liter biały |
| Kabina |  |  |
| 1. | Konstrukcja | powinna zapewniać ochronę pasażerów przed uderzeniem przez wyposażenie podczas wypadku lub hamowania awaryjnego, wszystkie ostre krawędzie konstrukcji wyposażenia zamontowanego na stałe i innych przedmiotów wewnątrz zabezpieczone, |
| 2. | Transport | trzyosobowej załogi oraz 1 ratowanej osoby w pozycji leżącej |
| 3. | Siedzenia załogi | umiejscowione w osi podłużnej kadłuba |
| 4. | Osłony | zabezpieczającą przed przygnieceniem pasażerów w przypadku wywrócenia się poduszkowca, operatora (pilota) od przodu i z boków stanowiska, w jak najmniejszym stopniu ograniczającą widoczność w każdą stronę, przystosowana do opcjonalnego zasłonięcia pokrowcem ( pokrowiec na wyposażeniu ). |
| 5. | Wycieraczka szyby czołowej osłony | zbierająca z 2/3 wysokości szyby, |
| 6. | Asekuracja ratowników | podczas przejazdu do miejsca prowadzenia akcji (np. uchwyty do wpięcia uprzęży asekuracyjnych), |
| 7. | Powierzchnia podłogi | antypoślizgowa |
| 8. | Wyposażenie | instalacja zasilająca 12 V, instalacja antenowa do radiostacji do prowadzenia łączności w systemie konwencjonalnym – antena zamocowana na dachu kabiny na powierzchni metalowej, jeżeli dach jest skonstruowany z materiałów niemetalowych, zapewnienie alternatywnego miejsce montażu anteny, miejsce łatwo dostępne przy podłączeniu i konserwacji, oświetlenie wewnętrzne, reflektor ręczny szperacz zasilany z zewnętrznego gniazda, |
| 9. | Wyposażenie | urządzenie sterujące kierunkiem lotu, regulator obrotów silnika, urządzenie umożliwiające rozruch / zatrzymanie silnika, urządzenie awaryjnego wyłączenia zapłonu (tzw. zrywka), wskaźnik / wskaźniki wskazujące temperaturę silnika, obrotomierz, licznik motogodzin pracy silnika, kontrolka / wskaźnik ładowania akumulatora, kontrolka / wskaźnik ciśnienia oleju, włączniki i kontroli oświetlenia pozycyjnego, włącznik wycieraczki szyby osłony, włączniki oświetlenia wewnętrznego kabiny, włączniki oświetlenia zewnętrznego (roboczego) kabiny. |
| Silnik, układ napędowy, układ zasilania paliwem |  |  |
| 1. | Silnik | o podwyższonej niezawodności, spalinowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, moc minimum 70 - 90 KM korpus silnika odporny na gwałtowne i duże zmiany temperatur |
| 2. | Elementy osprzętu silnika, wentylatora oraz całego zespołu napędowego | odporne na działanie warunków atmosferycznych, produktów ropopochodnych i uszkodzenia mechaniczne |
| 3. | Obsługa techniczna | bez jego demontażu |
| 4. | Rozruch silnika | elektryczny |
| 5. | Układ zasilania paliwem | dwa wymienne zbiorniki z tworzywa sztucznego przyłączane do instalacji paliwowej za pomocą szybkozłącza, pojemność zbiornika zapewniająca 2 h pracy, wyposażony w ręczna pompkę paliwową umieszczoną na przewodzie, |
| PRZYCZEPA TRANSPORTOWA |  |  |
| 1. | Parametry | Wymagania zgodne z Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022) oraz warunkami opisu przedmiotu zamówienia |
| 2. | Przyczepa | z dyszlem o regulowanej wysokości zaczepu i podnoszonym kółkiem pomocniczym |
| 3. | Zaczep | przystosowany do połączenia ze standardowym zaczepem samochodu ciężarowego oraz posiadać wymienną końcówkę do zaczepu kulowego |
| 4. | Instalacja elektryczna | 12V |
| 5. | Układ jezdny | dostosowany do masy przewożonego poduszkowca wraz z wyposażeniem |
| 6. | Hamulec | najazdowy i postojowy |
| 7. | Wyposażenie | zapasowe koło wraz z mocowaniem w formie zamykanej skrzyni umożliwiająca bezkolizyjny załadunek i rozładunek poduszkowca, klucz do kół, podnośnik o właściwym udźwigu, ręczna wyciągarka o dł. liny 10-15 m z zaczepu, pasy mocujące, |
| 8. | Dno przyczepy | wysokość od podłoża dobrana tak aby nie utrudniać wprowadzania i sprowadzania poduszkowca |
| 9. | Odbiór | komplet dokumentów dopuszczających do ruchu i umożliwiający zarejestrowanie |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
| 1. | Szkolenie | min. trzech osób w obsłudze i pilotowaniu poduszkowca i potwierdzenia odbycia szkolenia |
| 2. | Gwarancja | 24 miesiące na wszystkie urządzenia i przedmioty zamówienia |