Załącznik numer ….. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia

poduszkowca ratowniczego wraz z przyczepą

- Poduszkowiec powinien być zbudowany i wyposażony zgodnie z założeniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PODUSZKOWIEC

I. Wymagania ogólne

- Poduszkowiec – marka………………, model………………. .

- Masa własna poduszkowca 300- 400 kg.

- Dopuszczalny udźwig poduszkowca powyżej 300 kg (na lądzie i lodzie).

- Konstrukcja poduszkowca powinna zapewniać sprawne i szybkie poruszanie się po:

  - śniegu, lodzie bez względu na jego grubość,

  - wodzie bez względu na głębokość i zanurzone przedmioty,

3.3 lądzie, mokradłach, bagnach, sypkim piasku,

3.4 terenach o rozmiękłym lub skażonym podłożu.

- Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 12V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego.

- Wszystkie obwody elektryczne. Instalacja elektryczna powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem mechanicznym, korozją oraz działaniem smarów, wody i nadmiernej temperatury. Dodatkowe wyposażenie elektryczne znajdujące się w poduszkowcu, które może być narażone na działanie wody powinno mieć stopień ochronny minimum    IP 44.

- Instalację należy wyposażyć w zewnętrzne złącze do ładowania akumulatora / akumulatorów.

- Wylot spalin z układu wydechowego powinien być tak umiejscowiony, aby uniemożliwić przedostawanie się spalin do kabiny.

- W przypadku, gdy w odległości do 150 mm od elementów układu wydechowego znajdują się urządzenie sterujące, przewody plastikowe, przewody elektryczne, itp., winny być izolowane osłonami ciepłoochronnymi.

- Wszelkie mechanizmy napędowe lub będące w ruchu z którymi możliwy jest kontakt załogi podczas obsługi poduszkowca i urządzeń na nim zamontowanych muszą być wyposażone w osłony ochronne.

- Wszystkie napisy, instrukcje obsługi umieszczone na zabudowie powinny być wykonane w języku polskim.

- Przyrządy sterownicze, kontrolne i ostrzegawcze na stanowiskach obsługi urządzeń powinny być grupowane razem z zachowaniem następujących zasad:

11.1 elementy najważniejsze powinny być umieszczone w strefach łatwo dostępnych             i dobrze widocznych, awaryjne elementy sterownicze powinny być wyraźnie oddzielone i oznaczone,

11.2   elementy sterownicze powinny być umieszczone w takiej kolejności, w jakiej

są używane i w taki sposób, aby ręka operatora mogła się przenosić od jednego elementu ruchem ciągłym i płynnym,

11.3  urządzenia, których działanie jest podporządkowane jakiejś funkcji nadrzędnej powinny być pogrupowane razem.

- Tablice przyrządów powinny być całkowicie czytelne z miejsca obsługi   i umieszczone tak blisko tego miejsca na ile to możliwe oraz znajdować się w strefach optymalnego widzenia.

- Oświetlenie tablicy oraz wskaźników powinno zapewniać możliwość odczytu wskazań      z odległości 1 m w każdych warunkach widoczności.

- Jeżeli na stanowisku znajduje się wyłącznik awaryjny, powinien być on umieszczony        w łatwo dostępnym miejscu.

- Instrumenty oraz przyrządy kontrolne wystawione na działanie warunków atmosferycznych lub w miejscach podatnych na uszkodzenia, powinny posiadać odpowiednią konstrukcję zabezpieczająca przed uszkodzeniem oraz przypadkowym uruchomieniem.

- Urządzenia kontrolno – sterownicze powinny być oznakowane za pomocą znormalizowanych symboli (piktogramów) lub innymi opisami, jeżeli symbole nie istnieją.

- Poduszkowiec powinien być oznakowany i wyposażony w wymagane dla uprzywilejowanego w ruchu pojazdu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz urządzenia sygnalizacyjne:

17.1 kadłub z zabudową w kolorze czerwonym – RAL 3000 lub podobnym,

17.2 elementy nośne kabiny w kolorze czarnym,

17.3 urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego w ruchu; urządzenie akustyczne (min. 3 modulowane tony, głośnik o mocy powyżej 200 W) powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz posiadać dodatkowy sygnał akustyczny z możliwością sterowania  przez operatora. Głośnik urządzenia akustycznego skierowany                  do przodu, umieszczony  w miejscu jak najmniej narażonym na kontakt z wodą                  i zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi. Stroboskopowa lampa sygnalizacyjna w kolorze niebieskim umieszczona centralnie                                      na obudowie  wentylatora napędowego. Wszystkie lampy ostrzegawcze oraz głośnik zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

- Ponadto powinien być wyposażony w światła pozycyjne stosowane w żegludze śródlądowej, oświetlenie pola pracy (robocze) wokół poduszkowca,

- Urządzenia oświetlenia wymienione w dziale I. punktach 16 i 17 oraz dziale III, punkcie 4.2 i 4.3 powinny pracować także przy wyłączonym silniku.

- Poduszkowiec powinien być oznakowany numerami operacyjnymi  zgodnie                       z wytycznymi …………..

- Wszystkie zewnętrzne światła pojazdu powinny być zabezpieczone przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

- Poduszkowiec powinien być wyposażony w alternator o mocy potrzebnej do zasilania instalacji elektrycznej włącznie z urządzeniami sygnalizacji ostrzegawczej.

- Pojemność akumulatora musi być odpowiednia do obciążenia elektrycznego instalacji kompletnego pojazdu.

- Przedział (skrytka) akumulatorów powinien być wentylowany, zabezpieczony przed działaniem warunków atmosferycznych, a jego konstrukcja powinna zapewniać łatwy dostęp do akumulatora podczas kontroli i konserwacji.

25.Możliwość przewożenia dwu lub trzyosobowej załogi oraz 1 ratowanej osoby w pozycji leżącej.

26.Transport drogowy za samochodem również osobowym.

### II. Kadłub

- Konstrukcja kadłuba poduszkowca powinna zapewniać:

  - samodzielny załadunek i rozładunek z przyczepy /wymagana wciągarka/,

  - zatrzymywanie się i pozostawanie w miejscu przez dowolny okres czasu bez względu na typ podłoża,

  - dodatnią pływalność nawet w przypadku uszkodzenia kadłuba,

  - stabilność pracy w trudnych warunkach,

  - odporność na warunki atmosferyczne,

  - możliwość prowadzenia działań w lecie i zimie,

  - jak najwyższą odporność na uszkodzenia mechaniczne,

  - odwodnienie kabiny ( np. otwory odwadniające zamykane korkami).

- Kadłub należy wyposażyć w zaczep holowniczy z przodu i z tyłu umożliwiający holowanie, zaczepy do cumowania oraz uchwyty do przenoszenia, przemieszczania poduszkowca uwzględniając równomierne rozłożenie obciążenia przy przenoszeniu .

- Kadłub (dookoła) powinien posiadać zabezpieczenie przed obiciem o przeszkody – np. gumowe listwy odbojowe.

- Fartuch pod kadłubem umożliwiający powstanie poduszki powietrznej wykonany
w formie segmentów z materiału odpornego na słoną wodę, kwasy, niskie temperatury, ścieranie i rozdarcia.

- Widoczne oznakowanie CE na produkcie.

- Widoczne napisy z jednej strony kadłuba „STAROSTWO POWIATOWE PIASECZNO, z drugiej strony WOPR PIASECZNO, kolor liter biały.

III. Kabina

- Konstrukcja kabiny powinna zapewniać ochronę pasażerów przed uderzeniem przez wyposażenie podczas wypadku lub hamowania awaryjnego. Wszystkie ostre krawędzie konstrukcji kabiny, wyposażenia zamontowanego na stałe i innych przedmiotów wewnątrz kabiny powinny być zabezpieczone, a ponadto powinna zapewniać:

  - możliwość przewożenia minimum dwu osobowej załogi oraz 1 ratowanej osoby w  pozycji leżącej,

  - siedzenie dla załogi umiejscowione w osi podłużnej kadłuba,

  - osłonę zabezpieczającą przed przygnieceniem pasażerów w przypadku     wywrócenia się poduszkowca,

  - osłonę dla operatora (pilota) od przodu i z boków stanowiska,  w jak najmniejszym stopniu ograniczającą widoczność w każdą stronę,

  - wycieraczkę szyby czołowej osłony operatora zbierającej 2/3 wys.szyby,

  - możliwość asekuracji ratowników podczas przelotu do miejsca prowadzenia

akcji (np. uchwyty do wpięcia uprzęży asekuracyjnych),

  - możliwość asekuracji ratowników podczas prowadzenia akcji na każdym   rodzaju terenu.

- Pozostała część kabiny (poza osłoną dla operatora) przystosowana do opcjonalnego zasłonięcia pokrowcem ( pokrowiec na wyposażeniu ).

- Powierzchnia podłogi kabiny powinna mieć powierzchnię antypoślizgową. Powierzchnia antypoślizgowa może być wykonana przez naniesienie powłoki.

- Kabinę należy wyposażyć w następujące urządzenia i instalacje:

  - instalację zasilającą 12 V, oraz instalację antenową do radiostacji  do prowadzenia łączności w systemie konwencjonalnym – antena zamocowana na dachu kabiny,        na powierzchni metalowej. Jeśli dach jest skonstruowany z materiałów niemetalowych, powinno być zapewnione alternatywne miejsce montażu anteny. Miejsce to powinno być łatwo dostępne przy podłączeniu i konserwacji,

  - oświetlenie wnętrza kabiny,

  - reflektor ręczny (szperacz) zasilany z zewnętrznego gniazda instalacji elektrycznej poduszkowca.

- Kabina powinna być wyposażona w następujące urządzenie sterowania i kontroli:

  - urządzenie sterujące kierunkiem lotu,

  - regulator obrotów silnika,

  - urządzenie umożliwiające rozruch / zatrzymanie silnika,

5.4   urządzenie awaryjnego wyłączenia zapłonu (tzw. zrywka),

5.5.  wskaźnik / wskaźniki wskazujące temperaturę silnika,

  - obrotomierz,

  - licznik motogodzin pracy silnika,

  - kontrolka / wskaźnik ładowania akumulatora,

  - kontrolka / wskaźnik ciśnienia oleju,

  - włączniki i kontroli oświetlenia pozycyjnego,

  - włącznik wycieraczki szyby osłony,

  - włączniki oświetlenia wewnętrznego kabiny,

  - włączniki oświetlenia zewnętrznego (roboczego) kabiny.

IV. Silnik, układ napędowy, układ zasilania paliwem

  - Silnik powinien charakteryzować się podwyższoną niezawodnością w stosunku                 do typowych konstrukcji silników np. silników samochodowych.

  - Silnik spalinowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem.

  - Moc maksymalna minimum 70 - 90 KM.

  - Korpus silnika odporny na gwałtowne i duże zmiany temperatur.

  - Elementy osprzętu silnika, wentylatora oraz całego zespołu napędowego odporne                 na działanie warunków atmosferycznych, produktów ropopochodnych i uszkodzenia mechaniczne.

  - Podstawowa obsługa techniczna urządzenia powinna być możliwa bez jego demontażu.

  - Rozruch silnika elektryczny.

  - Układ zasilania paliwem w formie dwóch wymiennych zbiorników z tworzywa sztucznego  przyłączane do instalacji paliwowej za pomocą szybkozłącza. Pojemność pojedynczego zbiornika paliwa powinna zapewnić min. 2 h pracy urządzenia. Ponadto układ powinien być wyposażony w ręczna pompkę paliwową umieszczoną na przewodzie.

PRZYCZEPA TRANSPORTOWA

# V. Transport poduszkowca

Do transportu poduszkowca należy przewidzieć przyczepkę o następujących parametrach :

Przyczepa transportowa powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r.   poz. 2022) oraz być zbudowana zgodnie z założeniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dołączyć komplet  dokumentów dopuszczający ją do ruchu na terenie RP i umożliwiający jej zarejestrowanie.

- Przyczepa z dyszlem o regulowanej wysokości zaczepu i podnoszonym kółkiem pomocniczym.

- Zaczep powinien być przystosowany do połączenia ze standardowym zaczepem samochodu ciężarowego oraz posiadać wymienną końcówkę do zaczepu kulowego.

- Instalacja elektryczna przyczepy powinna współpracować z  znormalizowaną instalacją samochodów o napięciu 12 V.

- Układ jezdny przyczepy powinien być dostosowany do masy przewożonego poduszkowca wraz z wyposażeniem oraz hamulec najazdowy i hamulec postojowy.

- Przyczepa powinna być wyposażona w koło zapasowe.

- Przyczepa powinna umożliwiać pewny i bezpieczny transport poduszkowca (odpowiednie gabaryty oraz zaczepy i pasy mocujące poduszkowiec).

- Przyczepa powinna posiadać konstrukcję ułatwiającą załadunek i rozładunek poduszkowca / nie posiadającą wystających elementów, które mogłyby spowodować uszkodzenie poduszek lub kadłuba poduszkowca /,

- Przyczepa powinna być wyposażona w  ręczną wciągarkę o parametrach dostosowanych do masy poduszkowca i długości liny 10 -15 m. z zaczepem.

- Na przyczepie należy przewidzieć mocowanie  koła zapasowego, klucza do kół, podstawek pod koła oraz podnośnika o właściwym udźwigu -np. w formie zamykanej skrzyni umieszczonej na stałe w miejscu umożliwiającym bezkolizyjny załadunek             i rozładunek poduszkowca.

- Wysokość dna przyczepy od podłoża powinna być tak dobrana, aby jak najmniej utrudniać wprowadzanie i sprowadzanie poduszkowca.

- Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dołączyć komplet  dokumentów dopuszczający ją do ruchu na terenie RP i umożliwiający jej zarejestrowanie.

VI. Wymagania dodatkowe

W ramach oferty należy zapewnić szkolenie dla przedstawicieli Odbiorcy:

- min. 3 osób w obsłudze i pilotowaniu poduszkowca,

- powyższe szkolenie powinno być potwierdzone stosownymi dokumentami.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji                                            na  wszystkie   urządzenia i przedmioty  zamówienia.

Wykonawca wyposaży przedmiot zamówienia w poniższy sprzęt :

| ## SPRZĘT | ILOŚĆ |
| --- | --- |
| Kamizelki ratunkowe | 3 szt. |
| Słuchawki (wygłuszacze) | 3 szt. |
| Uprzęże asekuracyjne z lążami zakończonymi karabińczykami | 3 kpl. |
| Rzutka ratownicza z bojką (min. 30 mb) | 2 kpl. |
| Kotwica z liną ( min. 30 mb. ) | 1 kpl. |
| Wiosła (pagaje) | 2 szt. |
| Bojka świecąca | 4 szt. |
| Apteczka | 1 kpl. |
| Gaśnica proszkowa 2 kg. | 2 szt. |
| Szperacz demontowalny | 1 szt. |
| Zestaw naprawczy fartuchów + fartuchy zapasowe. | 1 kpl. |
| Narzędzia do obsługi poduszkowca | 1 kpl. |
| Bosak mały „ żeglarski” | 1 szt. |
| Pas ratunkowy „ węgorz „ z liną na kołowrotku | 1 szt. |