Załącznik nr 7

Piaseczno 07.10.2020

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu specjalistycznego do ciśnieniowego udrażniania, mycia i czyszczenia kanalizacji z zabudową ssąco – ciśnieniową typu WUKO

- Podwozie

- Podwozie dwuosiowe o masie całkowitej nie mniejszej niż 18 000 kg.

- Rok produkcji pojazdu 2005 lub młodszy.

- Przebieg pojazdu mniej niż 300 000 km.

- Silnik o mocy min 240 KM.

- Manualna skrzynia biegów.

- Zawieszenie tylne pneumatyczne.

- Stan opony min. 80 % - bądź nowe

- Osłony podwozia antykorozyjne.

- Rodzaj paliwa – diesel.

- Lewostronny układ kierowniczy.

- Fabrycznie montowany tachograf

- Komputer pokładowy (najlepiej w języku Polskim)

- Oświetlenie ostrzegawcze przednie i tylnie

- Oświetlenie do pracy nocnej

2. Zabudowa:

- Rok produkcji: nie starsza niż 2005 rok.

- Pojemność całkowita zbiornika nie mniejsza niż 5000 l i nie większa niż 9500 l.

- Zbiornik z dennicą otwieraną i zamykaną hydraulicznie z automatycznym ryglowaniem .

- Wskaźniki napełnienia zbiornika wody i osadu.

- Napełnianie komory poprzez rurociąg ze sprzęgłem do węża strażackiego.

- Opróżnianie zbiornika osadu przez tłok przesuwny.

- Dennica tylna wyposażona w zasuwę DN100 do spuszczania nieczystości (sterowanie pneumatyczne) z korytem zlewczym pod nim.

- Możliwość podziału zbiornika na komorę osadu i wody, nie mniej niż w trzech położeniach z ręcznym ryglowaniem pozycji dennicy.

- Pompa wysokociśnieniowa o wydajności nie mniejszej niż 260 litrów/minutę o ciśnieniu nominalnym nie mniejszym, niż 150 bar, zabezpieczona osłoną wyciszającą.

- Pneumatyczne opróżnianie resztek wody.

- Filtr wody umożliwiający napełnienie wodą ze zbiorników, cieków wodnych.

- Pompa ciśnieniowa z wyłącznikiem przed pracą na sucho.

- Napęd pompy przez przystawkę mocy.

- Bęben ciśnieniowy z napędem hydraulicznym, umieszczony z tyłu na dennicy z automatycznym prowadzeniem węża do jego ułożenia, wąż 1” o długości min 100m, bęben rozkładany hydraulicznie.

- Bęben ciśnieniowy zamontowany na dennicy zamykającej zbiornik z możliwością wychylenia o 180 stopni.

- Prędkość rozwijania i zwijania węża ciśnieniowego regulowana.

- Samochód wyposażony w bęben z wężem 1/2” obsługiwany ręcznie.

- Pompa próżniowa o wydajności  nie mniejsza niż  900 m3/godz. Oraz głębokości ssania min. 7 m od powierzchni gruntu , zabezpieczona osłoną wyciszającą.

- Wysięgnik ssący (typu kasetowego) z wężem DN100 o długości około 16mb ułożonym na kasecie nad zbiornikiem, wąż prowadzony za pomocą rolek z możliwością dołączania węży ssący do głębszych studni.

- Sterowanie z szafki z tyłu samochodu oraz z szafki na bębnie ciśnieniowym.

- Samochód po obu stronach wyposażony w skrzynki boczne i koryta na węże .

- W tylnej części lampa (szperacz) na bębnie z kablem.

- Wyposażenie:

- koło zapasowe, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka – zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, podnośnik min. 10 000 kg udźwigu, klucz do kół, kliny pod koła 2 szt.

4. Akcesoria robocze:

- Głowica kanałowa udrożniająca

- Głowica kanałowa czyszcząca

- Sonda do części ssącej z jednej strony zakończona złączem strażackim, z drugiej strony bosy koniec dla ułatwienia odsysania osadu ze studzienek

- Lanca do mycia

5. W dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- aktualny przegląd techniczny

- komplet potrzebnych  do  użytkowania  pojazdu  kluczyków,

- dokumentację  techniczno- obsługową wyposażenia pojazdu, instrukcję obsługi w języku polskim, schematy.

- kompletną dokumentację niezbędną do rejestracji pojazdu.

6. Szkolenie dla kierowców i operatorów z zakresu użytkowania i obsługi technicznej

7. Punkty serwisowe zlokalizowane na terenie kraju właściwego dla Zamawiającego w zakresie podwozia jak i zabudowy.

8. Gwarancja zapewniająca dobrą jakość i prawidłowe działanie urządzeń mechanicznych używanego samochodu (silnik, skrzynia biegów, mosty napędowe) oraz specjalistycznych urządzeń do ciśnieniowego udrażniania, mycia i czyszczenia kanalizacji z zabudową ssąco – ciśnieniową typu WUKO: minimum 12 miesięcy

9. Dostawa pojazdu:

- Dostawa na adres: 05-500 Piaseczno ul. Elektroniczna 4 gmina Piaseczno.

- Dostawa w terminie nie później niż do: 15.12.2020