załącznik nr 4c do opisu przedmiotu zamówienia

„Tabela kompatybilności systemu z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim - funkcje konieczne”

FUNKCJA

Punkt alarmowy

Dodanie punktu alarmowego, synchronizacja danych w zakresie nie mniejszym niż: - Nazwa, oddział, obiekt, ulica, miasto, kod pocztowy, telefon, mail, adres strony www, nazwę typu systemu, adres komunikacyjny IP, adres radiowy, kod wersji. - przypisanie do lokalizacji(powiat/miasto na prawach powiatu) według istniejących unikalnych identyfikatorów powiatów/miast na prawach powiatu, - nazwa miasta/obszaru, identyfikator centrali składający się tylko i wyłącznie z cyfr i liter(z wyłączeniem polskich znaków), - identyfikator dodawanego miasta/obszaru - identyfikator województwa

Synchronizacja danych obiektu po edycji

KONFIGURACJA SYSTEMU

konfiguracja daty i godziny

Wyłączania/włączania zaplanowanych testów syren

ALARMY I KOMUNIKATY

Uruchomienie alarmów z MUW na wszystkich syrenach w powiecie/mieście

Uruchomienie alarmów z MUW na wybranych syrenach w powiecie/mieście

Podczas trwania alarmu, możliwość odpytania syren o ich status(czy jest w trakcie akcji, jeśli jest to jakiej)

Uruchomienie komunikatów głosowych z MUW na wszystkich syrenach w powiecie/mieście

Uruchomienie komunikatów głosowych z MUW na wybranych syrenach w powiecie/mieście

Podczas trwania komunikatu, możliwość odpytania syren o ich status(czy jest w trakcie akcji, jeśli jest to jakiej)

Ogłaszanie komunikatów głosowych nadawanych przez mikrofon z centrali MUW na: - dowolnej syrenie w systemie - na wybranych syrenach - na wszystkich syrenach w mieście/powiecie

Potwierdzenie włączenia alarmu do MUW (bez RSWS)

Potwierdzenie włączenia komunikatu do MUW (bez RSWS)

Potwierdzenie włączenia komunikatu nadawanego przez mikrofon do MUW (bez RSWS)

Lokalne włączenie alarmu w syrenie, informacja do MUW (bez RSWS)

Zatrzymanie ogłaszania alarmów i komunikatów alarmowych

Zatrzymanie ogłaszania komunikatów głosowych nadawanych przez mikrofon ONLINE (bez RSWS)

Kasowanie pamięci alarmów

SYRENA WIRNIKOWA (RSWS)

Integracja danych o syrenach wirnikowych musi wykonywać się w zakresie nie mniejszym niż: - unikalny numer identyfikacyjny syreny, - typ urządzenia, - identyfikator centrali w której przypisana jest syrena, - data dodania do systemu, - data ostatniej modyfikacji, kto dokonał ostatniej modyfikacji, - data ostatniego testu, - informacja na temat przynależności do sektorów(zakres sektorów A B C D E F G H), - informacja na temat zainstalowanego medium sterującego, - moc, typ urządzenia, typ urządzenia sterującego, - symbol, - adres radiowy, adres IP, adres zainstalowania, - szerokość geograficzna, długość geograficzna, - dodatkowe informacje nt. syreny, - informację czy urządzenie jest aktywne w systemie, - data instalacji, - data uruchomienia, - data bezpiecznej kondycji akumulatorów, - typ akumulatora, - kod wersji, - status syreny: 0 – nowa, 1 – sprawna, 2 – niesprawna, 3 – brak łączności, 4 – ogłasza komunikat alarm, - pamięć alarmu: 0 – brak, 1 – pamięć syrena sprawna, 2 – pamięć syrena niesprawna.

Synchronizacja danych syreny po edycji/usunięciu dodaniu nowej do systemu

Przesyłanie statusu syreny do MUW natychmiast po wykonanym teście na syrenie (LAN)

SYRENA ELEKTRONICZNA

Integracja danych o syrenach elektronicznych musi wykonywać się w zakresie nie mniejszym niż: - unikalny numer identyfikacyjny syreny, - typ urządzenia, identyfikator centrali w której przypisana jest syrena, - data dodania do systemu, data ostatniej modyfikacji, kto dokonał ostatniej modyfikacji, - data ostatniego testu, - informacja na temat przynależności do sektorów(zakres sektorów A B C D E F G H), - informacja na temat zainstalowanego medium sterującego, ilość tub/ moc dB(A), - charakterystyka syreny(dookolna, kierunkowa), - konfiguracja masztu(jednorzędowa, dwurzędowa, trójrzędowa), - typ urządzenia, typ urządzenia sterującego, symbol, - adres radiowy, adres IP, adres instalacji, - szerokość geograficzna, długość geograficzna, azymut, - dodatkowe informacje nt. syreny, informację czy urządzenie jest aktywne w systemie, - data instalacji, data uruchomienia, data bezpiecznej kondycji akumulatorów, typ akumulatora, kod wersji, - status syreny: 0 – nowa, 1 – sprawna, 2 – niesprawna, 3 – brak łączności, 4 – ogłasza komunikat alarm, - pamięć alarmu: 0 – brak, 1 – pamięć syrena sprawna, 2 – pamięć syrena niesprawna.

Synchronizacja danych syreny po edycji/usunięciu dodaniu nowej do systemu

Przesyłanie statusu syreny do MUW natychmiast po wykonanym teście na syrenie (LAN)

Syrena elektroniczna musi po przetestowaniu zwracać informacje na temat PA w zakresie nie mniejszym niż: - status syreny: 1 – sprawna, 2 – niesprawna, 3 – brak łączności, 4 – ogłasza komunikat/alarm(z uwzględnieniem jaki ogłasza alarm, lub jaki ogłasza komunikat), - tryb pracy, - informacje na temat zasilania 24V(brak, w normie), - informacje na temat zasilania 12V(brak, w normie), drzwi do syreny(otwarte, zamknięte), - zasilanie 230V(brak, jest), napięcie 24 V z dokładnością do jednego miejsca po przecinku), - napięcie 12 V z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, - sprawność głośników(sprawne, niesprawne), - sprawność wzmacniaczy(sprawne, niesprawne), - napięcie akumulatora po teście z dokładnością do jednego miejsca po przecinku (V), - prąd ładowania akumulatora (A), sprawność generatora(sprawny, niesprawny)

STACJA POGODOWA

Pobieranie danych w zakresie nie mniejszym niż: - data i godzina pomiaru, - temperatura w stopniach Celsjusza z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, ciśnienie w hPa, - wilgotność powietrza (%), - siłę wiatru w km/h, kierunek wiatru, - opady w mm/m2, - status stacji: 0 – nowa, 1 – sprawna, 2 – niesprawna, 3 – brak łączności.

W każdej ramce wysyłanych danych muszą być co najmniej dane z trzech ostatnich pomiarów z przedziału czasowego dotyczącego minimalnie 30 minut wstecz(minimalnie trzy pomiary w odstępie czasowym co 10 minut)

Synchronizacja danych stacji pogodowej po edycji/usunięciu dodaniu nowej do systemu (LAN)

CZUJNIK SKAŻEŃ

Pobieranie danych w zakresie nie mniejszym niż: - data i godzina pomiaru, - wartość średnia dawki promieniowania z ostatniej minuty w µSv/h - wartość średnia dawki promieniowania z ostatniej godziny w µSv/h - status czujnika skażeń: 0 – nowy, 1 – sprawny, 2 – niesprawny, 3 – brak łączności

Synchronizacja danych czujnika skażeń po edycji/usunięciu dodaniu nowej do systemu (LAN)