Załącznik nr 2

WARUNKI TECHNICZNE

„Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej na terenie powiatu piaseczyńskiego”

- PODSTAWY PRAWNE

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. 2024 poz. 1151 ze zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.2024r., poz. 320 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z. 2021 r. poz. 1341)

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2020r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2020 r. poz. 1357)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2024 r. poz. 342)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 sierpnia 2020r w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z  2022, poz. 1670)

## Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020, poz. 1316)

## Rozporządzenie Ministra Rozwoju Technologii z dnia 27 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz.U. z 2023, poz. 1135)

## Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021, poz. 820)

- CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO ZAMÓWIENIEM

- Opracowanie obejmuje obszar:*miasto Piaseczno.

- Powierzchnia opracowania:

| Jednostka ewidencyjna | Powierzchnia geodezyjna (ha) | Powierzchnia ewidencyjna (ha) |
| --- | --- | --- |
| miasto Piaseczno | 1623 | 1624 |
| Razem | 1623 | 1624 |

- Liczba poligonów szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej: 348 punkty (zgodnie z zatwierdzonym projektem).

| Jednostka ewidencyjna | Liczba poligonów |
| --- | --- |
| miasto Piaseczno | 348 |
| Razem | 348 |

- Informacja ostania szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej

| Jednostka ewidencyjna | Liczba poligonów ogółem | Informacja o stanie osnowy – na podstawie ustaleń PODGIK oraz danych dostarczonych przez Wykonawców prac geodezyjnych – dane szacunkowe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Punkty zniszczone |  | Punkty uszkodzone |  | Punkty dobre |  |
|  |  | Liczba punktów | % | Liczba punktów | % | Liczba punktów | % |
| miasto Piaseczno | ok. 348 | ok.178 | 51 | ok. 19 | 5 | ok. 151 | 44 |

- OGÓLNE ZASADY REALIZACJI PRAC GEODEZYJNYCH

- Praca podlega zgłoszeniu w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie (określanego jako PODGiK) w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piasecznie, ul. Czajewicza 20, 05-500 Piaseczno.

- Kierowanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi podlega osobie posiadającej uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Wykonanie analizy istniejących materiałów uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod katem wykorzystania ich do realizacji projektu technicznego.

- Realizacja zadania obejmuje: realizację projektu technicznego i wykonanie w ramach modernizacji szczegółowej poziomej osnowy na wskazanym obszarze. Łącznie należy dokonać modernizacji ok. 350 punktów osnowy (łącznie podstawowej i szczegółowej) oraz dokonać pomiaru z użyciem techniki satelitarnej GNSS i klasycznej.

- RZECZOWY ZAKRES PRAC GEODEZYJNYCH

Rzeczowy zakres prac obejmuje:

- Stabilizacja punktów szczegółowej osnowy poziomej zatwierdzonego projektu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej,

- Wykonanie opisów topograficznych punktów (w formie drukowanej – komplet opisów w dwu egzemplarzach oraz plikach: geotiff i wersji edytowalnej w programie źródłowym). Wykonanie opisów topograficznych w dwóch egzemplarzach – forma zanonimizowana oraz bez anonimizacji.

- Pomiar geodezyjny techniką GNSS oraz klasyczną.

- Numeryczne opracowanie sieci oraz obliczenie współrzędnych punktów w układzie „PL 2000” oraz wysokości w układzie PL – EUREF2007.

- Przygotowanie pliku wsadowego do aktualizacji baz danych szczegółowej osnowy geodezyjnej BDSOG (Geo-Map).

- Skompletowanie operatu wynikowego w postaci cyfrowej.

- WYTYCZNE DOTYCZĄCE SPOSOBU REALIZACJI PRAC

1. Stabilizacja punktów osnowy poziomej.

1.1. Punkty osnowy należy stabilizować jednopoziomowo, stosując znaki naziemne z plastiku, w szczególnych przypadkach z metalu lub innego trwałego materiału, po ich zabetonowaniu lub innym trwałym połączeniu z podłożem. Na terenach rolnych i leśnych dopuszcza się stabilizację dwupoziomową z zastosowaniem słupa betonowego nie krótszego niż 0,70m wraz z betonową płytką. Poszczególne znaki powinny być oddzielone warstwa ziemi o grubości co najmniej 0,03m.

1.2.	Na punktach adaptowanych dopuszcza się pozostawienie innego rodzaju stabilizacji dwupoziomowej pod warunkiem, że znakiem górnym jest słup nie krótszy ni 70 cm, a znakiem podziemnym jest płyta.

1.3. Wykonać opisy topograficzne dla wszystkich punktów (adoptowane i nowe) na formularzach obowiązujących w PODGiK w Piaseczno.

1.4. O posadowieniu znaku należy zawiadomić właściciela lub władającego gruntem zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.

1.5. Punkty, które zostały bez konieczności wymiany lub korekty położenia słupa zanumerować zgodnie z rozdziałem 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych dodatkowo podać dotychczasowy numer katalogowy.

1.6.	Należy wystąpić pisemnie do PODGiK z wnioskiem o zarezerwowanie koniecznej liczby nowych numerów punktów na poszczególnych arkuszach mapy przeglądowej. Po zakończeniu prac należy przekazać do PODGiK wykaz niewykorzystanych numerów.

2. Pomiar szczegółowej osnowy poziomej.

2.1. Pomiar modernizowanej szczegółowej osnowy poziomej należy dokonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w treści rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. poz. 1341 z 2021r). Wysokość punktów wyznaczyć z dokładnością nie mniejszą niż 0,05m, układzie PL-EUREF2007-NH.

2.2. Należy włączyć do osnowy możliwie wszystkie obiekty wysokie typu kościoły, maszty itp.

2.3. Zaleca się wykonanie kontroli wstępnej obserwacji poprzez swobodne wyrównanie sieci z zastosowaniem jednego  punktu stałego.

3. Opracowania kameralne.

3.1. Wykonać szkice sieci:

a) sieci GNSS,

b) sieci poligonowej,

3.2. Wykonać mapy przeglądowe osnowy na mapach topograficznych w skali 1 : 10 000 na których należy przedstawić punkty osnowy 2 klasy wraz z ich numerami, ciągi poligonowe, wizury, punkty i kierunki nawiązania.

3.3. Wyrównanie osnowy poziomej należy wykonać przy użyciu specjalistycznego oprogramowania w układzie PL-2000, a wysokość punktów należy obliczyć w układzie PL-EUREF2007-NH.

3.4. Wykonać wykazy współrzędnych i wysokości oraz mapy w układzie „2000/7” dla poszczególnych arkuszy mapy przeglądowej w skali 1:10 000 w postaci graficznej i numerycznej. Format zapisu danych w plikach komputerowych uzgodnić z PODGiK.

3.5. Sporządzić wykazy punków zniszczonych.

3.6. Sporządzić wykaz punków adaptowanych z podaniem różnić współrzędnych Δx i Δy pomiędzy wartościami katalogowymi i wyznaczonymi w ramach prac.

3.7. Opisy topograficzne punktów należy wykonać komputerowo i zapisać w postaci rysunku wektorowego w plikach graficznych. Format pliku należy uzgodnić z PODGiK. Do dokumentacji technicznej należy dołączyć opisy wykonane na papierze.

3.8. Wykonać aktualizację numerycznej mapy zasadniczej oraz baz danych osnowy poprzez wprowadzenie zmian będących wynikiem przeprowadzonych prac. Powyższe czynności należy zlecić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

3.9. Operat z prac modernizacji / założenia szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej należy skompletować zgodnie z rozdziałem 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Geodezyjna dokumentacja techniczna powinna zawierać co najmniej następujące elementy:

1) sprawozdanie techniczne zawierające opis wykonanych prac, w którym należy określić:

a) dane charakteryzujące zrealizowana sieć, jej zasięg i strukturę,

b) odstępstwa od projektu technicznego,

c) zestawienie wykonanych prac,

d) opis sposobu stabilizacji, metody pomiaru oraz wyniki wyrównania sieci,

e) analizę i ocenę otrzymanych wyników

2) polowe opisy topograficzne z inwentaryzacji lub stabilizacji,

3) dokumentację z pomiaru osnowy,

4) raport z wyrównania sieci zawierający:

a) zestawienie zredukowanych obserwacji wraz ze średnim błędem obserwacji,

b) poprawki do obserwacji po wyrównaniu,

c) błędy średnie poprawek,

d) średni błąd pojedynczego spostrzeżenia po wyrównaniu,

e) charakterystykę dokładności punktów,

f) wykaz danych ostatecznych,

g) słownik konwersji numerów punktów

5) opisy topograficzne punktów,

6) mapę (szkic) pomierzonej sieci opracowaną w odpowiednio dobranej skali, umożliwiającej czytelne i przejrzyste przedstawienie zrealizowanych prac i wyników pomiaru,

7) pliki wsadowe do bazy danych,

8) zawiadomienia o umieszczeniu znaków,

9) inne materiały opracowane w trakcie prac, w tym projekt techniczny założenia osnowy.

3.10. Geodezyjna dokumentacja techniczna z prac powinna być przekazana do PODGiK, celem odbioru prac, w formie zgodnej z rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – obowiązujący format operatu elektronicznego.

VI. 	ŹRÓDŁA DANYCH DO WYKORZYSTANIA

- Materiały powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Operaty założenia i modernizacji geodezyjnej osnowy poziomej klasy

| Jednostka ewidencyjna | Operat techniczny założenia | Operat techniczny modernizacji |
| --- | --- | --- |
| Piaseczno | KEM-PIA-R-33/06 | KEM-PIA-R-35/08 KEM-PIA-R-46/09 P.1418.2022.4566 P.1418.2024.5287 projekt techniczny |

- BDSOG, prowadzona w ramach bazy danych mapy zasadniczej – plik. map, jpg, dxf (ew. warstwa SOG i inne według potrzeb)

- Wykaz punktów osnowy poziomej

- Opisy topograficzne osnowy poziomej – jpg

- Inne materiały – według potrzeb.

- Materiały centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

- Państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych (osnowa fundamentalna i bazowa) – wykaz współrzędnych, opisy topograficzne,

- Kopie arkuszy map przeglądowych osnowy w skali 1:10 000 w układzie Warszawa 75,

- Inne materiały

- Inne materiały.

VII. 	UWAGI KOŃCOWE

- Czynności związane z modernizacją szczegółowej osnowy geodezyjnej poziomej nie ujęte w niniejszych Warunkach Technicznych należy wykonać z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik prac geodezyjnych.

- Czynności i kwestie szczegółowe wymagające wyjaśnień należy uwzględnić z Geodetą Powiatowym i odnotować w dzienniku prac geodezyjnych.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z modernizacją szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy.

- Po odbiorze prac operat techniczny należy przekazać do PODGiK w Piasecznie.

VIII. 	ZAŁACZNIKI

- Wzór arkusza inwentaryzacyjnego.